|  |  |  |  |  | 13Ю/20-128 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Петрашко А.Л. |  |  | Общие данные | Стадия |  |  | Лист | Листов |
| Начальник |  | Михайленко А.С. |  |  |  |  | II |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГБУ КК "Крайтехинветаризация - Краевое БТИ" отдел по Красноармейскому району |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Планируемая территория располагается в границах населенного пункта станицы Старонижестеблиевской Старонижестеблиевского сельского поселении, Красноармейского района, Краснодарского края по ул. ПМК-13, дом 8.

1.Природно-климатическиеусловия:
Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 23.01. Красноармейский район характеризуется умеренно-континентальным климатом с жарким летом и теплой влажной зимой.

Преобладает теплая солнечная погода, начинающаяся с середины марта и продолжающаяся до конца октября. Но иногда в конце апреля и начале мая здесь бывают так называемые возможные заморозки. По аблюдениям Красноармейской метеостанции среднемесячная температура воздуха (в январе) колеблется от -5 до +20С, в июле – от +21 до +25С. Среднегодовая температура составляет +10,5С. Абсолютный минимум зимой -33С, абсолютный максимум летом +42С.

Осадки выпадают преимущественно в виде дождей даже в зимнее время. Среднегодовое количество осадков составляет 589 мм.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом составляет 39. Средняя высота снежного покрова колеблется от 3 до 17 см, максимальный 54 см.

Так же Красноармейский район характеризуется небольшой годовой скоростью ветра (4,1 м/с). Господствуют ветры восточного и северо-восточного направления (41 %). Они приносят морозный воздух зимой, суховеи летом и весной. Следующее место по господству занимают ветры юго-западного и западного направлений (24 %). Нормативный скоростной напор на высоте 10 м – 70 кг/см2. Снеговая нагрузка – 70 кг/м2.

Климатические параметры теплого периода года

| № п/п | Параметры | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| 2 | Температура воздуха, ˚ С обеспеченность 0,95 | 27,6 |
| 3 | Температура воздуха, ˚ С обеспеченность 0,98 | 31,5 |
| 4 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | 30 |
| 5 | Абсолютно максимальная температура воздуха | 42 |
| 6 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13,2 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 59 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее теплого месяца, % | 43 |
| 9 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 360 |
| 10 | Суточный максимум осадков, мм | 92 |
| 11 | Преобладающее направление ветра за июль-август | В |
| 12 | Минимальная из средней скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Климатические параметры холодного периода года

| № п/п | Параметры |  |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, ˚ С, обеспеченностью |  | 0,98 | -28 |
| 1 |  |  | 0,92 | -25 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ˚ С, обеспеченностью |  | 0,98 | -24 |
| 2 |  |  | 0,92 | -22 |
| 3 | Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 |  |  | -8 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха °С |  |  | -33 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  |  | 6,4 |
| 6 | Продолжительность, сут. и средняя температура воз-духа, ˚ С, период со средней су-точной температурой воз-духа | 0°С | продолжительность | 74 |
| 6 |  |  | Средняя температура | -2,1 |
| 6 |  | 8°С | продолжительность | 158 |
| 6 |  |  | Средняя температура | 1,9 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 85 |